Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт

З лабораторної роботи №1

по курсу “Основи теорії кіл”

Виконав:

Ст. гр. ДК-81

Шунь Павло

Перевірив:

ас. Короткий Є В.

Київ – 2020

1 варіант досліджуваної схеми:

R=1кОМ

С=148нФ

L=0.9мГн

За допомогою Analog Discovery 2 була виміряна амплітуда напруги на резисторі послідовного коливального контуру:

2 схема лабораторної роботи

R=1кОМ

С=148нФ

L=0.9мГн

За допомогою Analog Discovery 2 була виміряна амплітуда напруги на котушці послідовного коливального контуру:

3 варіант досліджуваної схеми

R=1кОМ

С=148нФ

L=0.9мГн

За допомогою Analog Discovery 2 була виміряна амплітуда напруги на конденсаторі послідовного коливального контуру:

Параметри вхідного сигналу:

fрез.=12πL*C=12π0.9*10-3*147*10-9=13837Гц

Вхідний сигнал повинен мати частоту близьку до резонансної, тому я взяв 13кГц і амплітудою 1В.

Таблиці з результатами вимірюваннь:

Таблиця №1

| Uвх,В | Δϕ,° | UR,В | Δϕ,° | UL,В | Δϕ,° | UC,В | Δϕ,° | Iвх. , мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,97 | 77,22 | 0,0782 | -91,12 | 0,105 | 0 | 1 |

Таблиця №2

| R,Ом | ZС,Ом | ZL,Ом | XВХ,Ом | ZВХ.,Ом | YВХ,См |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 105*e(-91,12°) | 78*e(77,22°) | (-124,36)+77i | 1000 | 0,001 |

Таблиця №3

| S,ВА |  |  | P,Вт |  |  | Q,ВАР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | C | R | L | C | R | L | C |
| 0,485*10^-3 | 0,0391*10^-3 | 0,0525*10^-3 | 0,485*10^-3 | 8,6*10^-6 | 10^-6 | 0 | 3,8*10^-5 | (-5.4)*10^-5 |

Розрахунки схеми:

Uвх = 1 V. UR = 0.97 V. UC = 0.105 V. UL = 0.0782.

pn = 0°;

ϕc = -19.48*10^-6* 2*π*13000 = -91.12°

ϕL = 16.5*10^-6* 2*π*13000 = 77.22°

ỦR = 0.97; ỦC = 0.105* exp(-91.12°); ỦL = 0.0782* exp(77.22°)

Так як маємо послідовне з’єднання:

Ỉвх = ỈC = ỈR = ỈL

ỈR = ỦRR = 1/1000 = 10^-3 A = Ỉвх

Опори:

ZL = ỦL/ ỈL = 0.0782* exp(77.22°)/ 10^-3 = 78.2 * exp(77.22°) Ohm.

ZC = ỦC / ỈC = 0.105* exp(-91.12°)/ 10^-3 = 105* exp(-91.12°) Ohm.

Zвх = Ủвх / Ỉвх = 1 / 10^-3 = 1000 Ohm.

Реактивний опір:

Xреак. = ZC + ZL = -124.36 + 77.006j

|Xреак.|= -124.36^2 + 77.006^2 = 146.27 Ohm.

Yвх = 1 / Zвх = 1/1000 = 10^-3 Cм.

Потужності:

SR = (UR * IR ) / 2 = 0.485 * 10^-3 ВА

SC = (UC * IC ) / 2 = 0.0525 * 10^-3 ВА

SL = (UL * IL ) / 2 = 0.0391 * 10^-3 ВА

PR = SR * cos(ϕR) = 0.485 * 10^-3 Вт.

PC = SC * cos(ϕC) = 0.0525 * 10^-3 * 0.019 = 10^-6 Вт.

PL = SL * cos(ϕL) = 0.0391 * 10^-3 * 0.221 = 8.6*10^6 Вт.

QR = SR * sin(ϕR) = 0

QC = SC * sin(ϕC) = 0.0525 * 10^-3 * (-0.99) = - 5.4 * 10^-5

QL = SL * sin(ϕL) = 0.0391 * 10^-3 * 0.98 = 3.8*10^-5

Векторні діаграми:

Векторна діаграма опорів

Векторна діаграма потужності на резисторі (розмірність 10^(-3))

Векторна діаграма потужності на конденсаторі (розмірність 10^(-6))

Векторна діаграма потужності на котушці (розмірність 10^(-6))

Векторна діаграма всіх потужностей(розмірність 10^(-6))

Psum = Pc+PL+PR+QC+QL =(-1+8.6+485-54+38)*10^-6=0.000476 ВА Psum.theory=492.6^2+16^2=0.000492 ВА

Висновок: на цій лабораторній роботі я провів розрахунки послідовного коливального контуру методом комплексних амплітуд, а також розрахував потужності, які виділяються на окремих компонентах кола. Відносно невелика похибка у розрахунку сумарної потужності є свідком того, що усі розрахунки були проведені коректно.